# ARIA 표준 MRI 프로토콜 권고안 — 목차형 정리

출처: Kim J, Kim E, Park M, et al.; KSNR ANDI Study Group. Amyloid-Related Imaging Abnormalities in Anti-Amyloid Monoclonal Antibody Therapy for Alzheimer's Disease: Expert Recommendation for Standard MRI Protocol. J Korean Soc Radiol 2025;86(1):34-44. doi:10.3348/jksr.2024.0147

※ 논문 본문(p.34–42)만 근거로 정리함. Supplementary Table 1–4는 미포함.

# Ⅰ. 배경 (서론)

## 1. AD 치료의 변화

- AD 병리: 세포외 아밀로이드 단백 축적과 세포내 타우 단백 축적

- 2023년 이후 FDA 승인

  - Lecanemab (Leqembi®, 레켐비)

  - Donanemab (Kisunla®, 키순라)

- 국내: 2024년 5월 lecanemab 식약처 승인

## 2. Lecanemab 근거 (Clarity AD, 3상)

- 대상: amyloid PET 양성, MMSE 22–30

- 결과: 아밀로이드 침착 의미 있게 감소, 인지기능 악화 27% 지연

- 사용 권장 대상: 뇌아밀로이드 바이오마커(PET 또는 CSF) 양성 +

  - AD에 의한 경도인지장애(MCI)

  - 경도 AD 치매

## 3. ARIA 개념

- ARIA-E: edema, effusion (부종 및 고랑 삼출물)

- ARIA-H: hemorrhage (미세출혈 및 표재철침착증)

- 2세대 항체: 아밀로이드 제거 효율 증가 → ARIA 위험도 증가

## 4. 권고안의 필요성

- 대한치매학회 권고안 외에 MRI 모니터링에 대한 한국형 권고안 부재

# Ⅱ. 방법

- 작성 주체: 대한신경두경부영상의학회(KSNR) 진료지침위원회 + 퇴행성신경질환영상연구회(ANDI)

- 위원: 전문가 11명 (임상시험 참여 또는 치료 후 영상 판독 경험)

- 과정

  - 2024년 9월 위원회 구성

  - 10월, 11월 2차례 회의

  - Delphi 설문으로 최종안 도출

- 참고 자료: lecanemab 임상시험, 한국 식약처, 미국 FDA, 일본 후생노동성, ASNR 권고안

# Ⅲ. 필수 MRI 시퀀스

## 1. FLAIR → ARIA-E 평가

- 고품질 영상을 통상적으로 얻을 수 있으면 3D FLAIR 권장

- 기관 사정에 따라 2D FLAIR 허용

- 2D/3D 모두 최선의 화질 + 최적의 CSF signal suppression 필요

- 임상시험: axial 2D FLAIR 사용

- 3D FLAIR 장점: CSF 억제 우수, 실질 부종 민감도 증가

## 2. T2*-GRE → ARIA-H 평가

- 기본: **EPI가 아닌 conventional 2D T2*-GRE**

- 가능하면 SWI 동시 획득

- ASNR 입장

  - 임상시험에서 axial GRE 사용 → 실제 임상도 2D GRE 기본

  - SWI가 GRE를 대체할 수 없음

- 국내 상황

  - SWI는 2D GRE 대비 민감도·정확도 우수

  - SWI 촬영 가능한 기관 다수 → GRE와 함께 SWI 추가 시 이점

- TE: 3T에서 15–20 ms

## 3. DWI → 경색 감별

- 추적 중 발생 가능한 급성·아급성 경색과 ARIA-E 감별

- Axial 2D DWI를 표준 프로토콜에 포함

- DTI를 통상 촬영 시 DWI trace + ADC map 제공

## 4. 공통 조건

- 절편 두께 ≤5 mm (ASNR: ≤4 mm)

- 검사 시간 ≤15분

  - 제조사별 기본 프로토콜(2D T2-FLAIR, T2*-GRE, DWI) 제공

  - ASNR 웹페이지 및 제조사 웹페이지에 게시

- 환자 선별, baseline, 모든 추적검사에서 필수

# Ⅳ. 추가 시퀀스 (선택)

- 조영증강

  - ARIA 모니터링에는 불필요

  - 증상 발생 시 타 질환 감별 목적으로 필요 시 촬영

- Volumetry: 치매·타 퇴행성질환 동반 평가

- T2 TSE/FSE

  - 미세출혈 vs flow void 구별에 도움

  - 치료 등록 전 baseline에 추가 고려

- 모든 추가 시퀀스도 MRI 품질관리 기준 충족 필요

# Ⅴ. 일관된 프로토콜의 중요성

- 매 검사 동일 시퀀스, 동일 자장세기, 동일 제조사, 동일 모델 권장

- 자장세기

  - 3T 권장

  - 부득이한 경우 최소 1.5T 이상

  - 3T: SNR 향상 → 작은 미세출혈, ARIA-E 감지 우수

- 동일 기기 불가 시 판독의는 기기 차이가 ARIA 평가에 미치는 영향 고려

# Ⅵ. 치료 등록 단계 고려사항

- 배제해야 하는 경우: MRI 금기 금속물질 등 MRI 금기사항

- 배제될 수 있는 경우: 정기 MRI 일정에 영향을 주는 제한

  - 조건부 MRI 기기 (예: 심장박동기)

  - 촬영 중 감독 필요

  - 폐소공포증

# Ⅶ. MRI 촬영 시점

## 1. 치료 등록 전 Baseline

- 3–6개월 이내 촬영이 이상적

- 적절한 프로토콜의 1년 이내 MRI로 대체 가능

- 반복 검사 권유 가능한 경우

  - 7–12개월 전 MRI에서 미세출혈 ≤4개

    - 기존 미세출혈 → 추가 미세출혈 위험 증가

    - 치료 대상에서 배제될 수 있음

    - 치료 시작 후 ARIA-H로 오인(위양성) 가능

  - 1년 이내 MRI가 필수 시퀀스 누락 또는 치매 평가 부적합

## 2. 치료 개시 후 모니터링 (무증상)

- 치료 시작 후 1년간 비조영 MRI 최소 3–4회

- Lecanemab

  - 5번째 투여 전 (약 2개월)

  - 7번째 투여 전 (약 3개월)

  - 14번째 투여 전 (약 6개월)

  - 26번째 투여 전(52주) 추가: APOE-ε4 보인자, 이전 ARIA 확인, 환자 상태 고려 시

- Donanemab: 2, 3, 4, 7번째 투여 전

- 일정의 근거 (Clarity AD)

  - ARIA-E의 71%가 초기 발생

  - 81%가 발견 후 4개월 이내 자연 소실

  - APOE-ε4 보인자: 첫 ARIA-E가 52주에도 보고

- 일본 후생노동성: 26번째 투여 후(52주) + 6개월마다 추가 MRI 가능 (근거 부족)

## 3. ARIA 의심 증상 시

- 임상 평가 + 응급 ARIA MRI

- 필요 시 감별용 시퀀스 추가 (조영증강, MRA 등)

## 4. ARIA 발생 후

- Lecanemab 권고안: 영상 안정화 + 증상 소실까지 투여 보류

- ARIA-E 소실, ARIA-H 안정화까지 추적 MRI

- ASNR: ARIA 발생 후 매월 MRI

# Ⅷ. 세 가지 MRI 프로토콜 시나리오

- ① Baseline MRI (치료 등록용): 필수 시퀀스 + 기관 통상 치매 프로토콜

- ② 무증상 ARIA 모니터링 MRI: 접근성을 위해 필수 시퀀스만

- ③ 유증상 ARIA 모니터링 MRI: 감별진단(경색, 종양, 감염 등)에 맞춰 추가 시퀀스

- 처방 관리: 기존 MRI와 구별되는 처방명으로 신규 등록 (예: "AD 치료 ARIA 모니터링")

# Ⅸ. 판독문 구성 요소

## 1. Baseline 판독 평가 항목

- 미세출혈 개수

- 표재철침착증 유무

- 열공경색 개수

- 영역성 경색 유무

- 뇌백질 고신호 범위 (Fazekas 척도)

## 2. Lecanemab 치료 배제 MRI 기준

- 미세출혈 ≥5개

- 10 mm 초과 뇌출혈 ≥1개

- 표재철침착증 ≥1개 영역

- 혈관성부종 ≥1개 영역

- 열공경색 ≥3개

- 주요 영역 경색

- Fazekas 3점 (심한 백질 고신호)

- Amyloid beta-related angiitis

- CAA-related inflammation

- 인지장애를 유발할 수 있는 기타 현저한 두개내 소견

## 3. 모니터링 판독

- 기재 내용

  - 환자 증상

  - 인공물 유무 (예: 움직임 인공물)

  - 신규 ARIA-E/ARIA-H 병변 (화살표 등으로 직접 표시)

- 표준 판독문 미사용 시에도 필수 기재 항목

  - 혈관성 부종

  - 고랑 삼출물

  - 미세출혈 개수

  - 표재철침착증

  - 기존 병변의 변화 여부

## 4. 임상의와의 의사소통

- 경도 ARIA: 임상의에게 통보

- 중등도 이상 ARIA: 통보 + 수신 확인 (신속한 소통)

# Ⅹ. 고찰 핵심 포인트

- 프로토콜 표준화의 이점

  - 동일 환자 검사 간, 기관 간 비교 오류 감소

  - 무증상 ARIA 조기 발견 → 불필요한 투여 방지 → 환자 안전 향상

- 표준 판독문(ASNR 권고): 병변 개수·위치·중증도·변화의 일관된 기술

- 기관은 동일 기기 배정 등 일관성 유지 노력 필요

- 환자 맞춤형 유연한 적용

  - Baseline에 TSE/FSE, volumetry 추가

  - 유증상 환자에 조영증강 추가

# Ⅺ. 결론

- 항아밀로이드 치료제 등장과 함께 ARIA 관리를 위한 표준화 MRI 프로토콜의 중요성 대두

- 한국 의료환경에 최적화된 가이드라인 개발과 지속적 연구 필요

# 종합 요약표

표 1. 필수 시퀀스 및 촬영 조건 (논문 Table 1)

| 항목 | 최소 | 권장 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자장세기 | 1.5T | 3T | 3T 불가 시 1.5T 허용 |
| 절편 두께 | ≤5 mm | 더 얇게 / 3D | ASNR ≤4 mm |
| GRE TE | 15–20 ms (3T) | – | ASNR: 1.5T 25–35 ms / 임상시험: 자장 무관 20 ms |
| 검사 시간 | ≤15분 | – | 제조사 기본 프로토콜 활용 |
| ARIA-E | 2D FLAIR | 3D FLAIR | 일관된 화질 + CSF 억제 |
| ARIA-H | 2D T2*-GRE | 2D T2*-GRE (±SWI) | SWI는 GRE 대체 불가, 추가만 |
| 경색 감별 | 2D DWI | – | DTI 시 trace + ADC 제공 |

표 2. 세 가지 프로토콜 (논문 Table 2)

| 구분 | Baseline | 무증상 모니터링 | 유증상 모니터링 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시퀀스 | FLAIR, GRE(±SWI), DWI, 3D T1, T2WI | FLAIR, GRE(±SWI), DWI | FLAIR, GRE(±SWI), DWI, ±추가 |
| 핵심 소견 | 미세출혈, 표재철침착증, WMH, 경색 | ARIA-E, ARIA-H | ARIA-E, ARIA-H, 기타 급성 소견 |
| 소통 | 표준 판독 | 경도: 통보 / 중등도 이상: 통보+확인 | 좌동 |

표 3. 촬영 시점

| 시점 | Lecanemab | Donanemab |
| --- | --- | --- |
| Baseline | 3–6개월 이내 이상적, 1년 이내 대체 가능 | 동일 |
| 모니터링 | 5, 7, 14번째 투여 전 (약 2, 3, 6개월) | 2, 3, 4, 7번째 투여 전 |
| 추가 | APOE-ε4 보인자/이전 ARIA: 26번째 투여 전(52주) | – |
| 유증상 | 응급 MRI (±조영증강, MRA) | 동일 |
| ARIA 발생 후 | 투여 보류, ASNR: 매월 MRI | – |

표 4. Lecanemab 배제 MRI 기준

| 항목 | 배제 기준 |
| --- | --- |
| 미세출혈 | ≥5개 |
| 뇌출혈 | >10 mm, ≥1개 |
| 표재철침착증 | ≥1개 영역 |
| 혈관성부종 | ≥1개 영역 |
| 열공경색 | ≥3개 |
| 영역성 경색 | 주요 영역 경색 |
| 백질 고신호 | Fazekas 3점 |
| 기타 | Aβ 관련 혈관염, CAA-related inflammation, 인지장애 유발 가능한 기타 두개내 소견 |

참고 (논문 범위 밖): ARIA의 경도/중등도/중증 radiographic severity 정의는 본 논문 본문에 없음. 본문은 ASNR 권고안(Cogswell PM et al., AJNR 2022)과 lecanemab Appropriate Use Recommendations(Cummings J et al., J Prev Alzheimers Dis 2023)를 인용만 함.